生物物理研究所LED拼接屏招标技术参数

- LED拼接屏基本要求

  - 本项LED拼接屏是指使用16面55英寸液晶屏，按照4×4排列安装，并最终形成最小缝隙，亮度、色温一致的整体LED屏，具体要求见本文件。

  - 投标价格应包含所有配套实施线缆，以及其他服务，包含但不限于，投影机移机及再安装服务，原有矩阵的升级改造服务，原有中控重新编程以及液晶拼接屏、拼接处理器及支架的安装调试服务。

2.信号处理设备

2.1 图像处理器主机：

2.1.1支持 HDMI、DVI、VGA(RGB)等信号格式自由混合输入，全功能多类信号输出；

2.1.2支持总线交换技术，每路信号采用单独专用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示设备具有倍频倍线功能，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示,将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号；

2.1.3真正的交叉切换，不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出;

2.1.4要求主机采用内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统，性能更稳定；

2.1.5采用动态检测技术和TrueLife Enhancement技术有效消除杂色和干扰；

2.1.6采用6. 5GHz高带宽芯片以保证图像清晰；

2.1.7采用HDMI1.4版本，符合HDCP标准；

2.1.8支持1080P高清信号和3D视频信号；

2.1.9支持信号时序重整，CEC, 36位真彩技术；

2.1.10采用数字同步识别处理（DSIP)技术支持；

2.1.11无缝集成CMMAW技术和CCSEB电源管理技术;

2.1.12要求主机采用最小五寸的真彩触摸屏，切换时输入输出不同颜色显示切换工作状态；

2.1.13具有网络控制、USB、串口、红外、面板多种控制方式，具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备（如宏控和其他控制系统）配合使用，且直接支持中控系统控制。

2.2 外部控制：

2.2.1要求主机支持网络控制及在线程序更新，可任意扩展模块；

2.2.2产品带有断电现场切换记忆保护；内置监测模块，对设备内各种功能模块进行检测。还可监测工作状态、工作温度，具有异常状态实时报警功能；

2.3 全球通用宽电压设计，可适应交流100〜240V, 50/60HZ电源。

2.4 要求接口带宽达5.5Gbps或以上,全数字像素带宽225Mhz；

支持1920x1200, 1920x1080及以下分辨率，分辨率800*600 ---1920*1200可以自定义设置。

3 .55英寸超薄LED多样化液晶拼接屏,

3.1 55英寸超薄LED多样化液晶屏;

3.2光学缝隙1.7mm,产品尺寸规格：1211.4×682.2，显示尺寸：1209.6×680.4;

3.3亮度：700cd/㎡，具有屏幕亮度自动调整功能，系统整屏亮度均匀性大于95%;

3.4高清分辨率：1920*1080，对比度达到4500:1，动态对比度为6000：1，响应时间：5ms，显示色彩：16.7M，可视角度：178°(H)/178°(V)，平均无故障率时间：60000小时，支持7*24小时开机；

3.5彩色系统：PAL/NTSC/SECAM，显示色彩：16.7M ；

3.6信号接口：VGA/DVI/HDMI/BNC/RJ45；具有CE、FC、ROHS等相关行业认证。

4.配套支架

配套支架定制，主体为高强度钢材或铝合金材料，表面抗氧化喷塑处理，颜色为亚光黑色，底座高度用户现场勘查结果和与招标方沟通情况确定。

5.技术服务要求

5.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

5.2质保期为验收合格之日起保修36个月，终身维修。

5.3维修响应时间: 接到维修通知后，2小时内做出响应，一天内到场排除故障。

6.拼接屏位置图：

，