中国科学院生物物理所

实验家具招标文件

(编号IBP2009006)

二零零九年六月一日

# 第一部分  投标邀请函

中国科学院生物物理所实验家具进行招标，欢迎资格合格的制造商参加投标。

1、招标编号：IBP2009006

2、货物要求：见“主要材质及技术说明”。

3、购买标书时间：2009年6月2日—6月5日08：30-16：30

4、购买标书和投标地点：生物物理研究所

5、投标截止及开标时间：2009年6月10日（星期三）上午9时整

6、开标地点：5211会议室

7、联系人：韩玉刚  联系电话：64888442

8、传真：64888442

9、经评标小组评定后,招标方将通知中标单位，招标方不再向未中标单位做任何解释，并且不退还投标文件。

# 第二部分  招标项目要求

- 本次招标采购的项目为中国科学院生物物理所实验家具：即实验台、通风橱、药品柜及相应配件等。

- 投标人要求具有独立法人资格，投标人要有良好的商业信誉、较强的经营实力及完善的售后服务体系，有先进生产线、生产设备及工艺，有多年从事实验家具的生产经验，业绩良好。

- 投标人中标后制作详细的设计方案，设计制定投标产品的具体规格尺寸、款式。

- 投标人应对各项目招标货物清单中的货物按项目进行投标，不得拆包投标。

- 供货合同由中标人凭招标人签发的《中标通知书》7日内与采购人签订。

- 投标人必须由法人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评委询问，并予以解答。

- 本次标书列出的数量不一定是签订合同时的数量，可以作为参考。

# 第三部分  投标人须知

一、招标文件说明

招标文件用以阐明采购货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

1  投标邀请函

2  货物需求一览表

3  招标项目要求

4  投标人须知

- 主要材质及技术说明

# 第四部分  主要材质及技术说明

一、中央台（150cm*75cm*90cm）

台面：采用威盛亚12.7mm厚黑色实芯理化板材，双层贴边，带止水槽，边缘打磨。四边成直角。

柜体及柜内层板背板：采18mm厚优质吉林露水河一次成型三聚氢胺板，2mm厚PVC机械封边。

钢架：采用30mm*50mm*3mm厚矩形钢管，表面进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂等化学处理浅灰色（化学处理前应有除锈、打磨等预处理）良好的连接件或焊接工艺保证承重不低于300KG。

门板及抽屉面板：采18mm厚优质吉林露水河一次成型三聚氢胺板，2mm厚PVC机械封边。

抽屉面板、侧板、底板：采用18mm厚优质吉林露水河一次成型三聚氢胺板，2mm厚PVC机械封边。

铰链：采用开启度110度进口品牌，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。要求开关可大于10万次，无噪音，防酸碱，耐腐蚀.

滑轨：使用进口优质自关式滑轨，无噪音，方便实验人员双手持物关闭抽屉。承重性好。

把手：采用合资不锈钢亚光拉手或不锈钢内嵌式扣手，光滑性好，耐用。

调节脚：采用钢制可调脚，可调范围不小于30mm，承重，防潮，耐腐蚀，调整后保证实验室台面水平。

插座：采用220V，10A和16A五孔，通过3C，长城认证信得过产品。

试剂架：立柱采用1.5mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔，表面进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂等化学处理（化学处理前应有防锈、打磨等预处理），应具有防潮、防腐蚀等功能，结构承重性能好。层板采用1.5mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔，表面进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂等化学处理（化学处理前应有防锈、打磨等预处理），应具有防潮、防腐蚀等功能；结构承重性能好。中央台双面带挡杆（直径12mm不锈钢管），防止试剂架上物品滑落。分3层。

二、化学边台（150cm*75cm*90cm）

同中央台。

试剂架和吊柜：试剂架同中央台试剂架，分2层。吊柜柜体采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能，钢门结构。铰链采用开启度110度进口品牌，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。要求开关可大于10万次，无噪音，防酸碱，耐腐蚀。

三、物理台（150cm*75cm*90cm）

全钢结构，表面进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂等化学处理（化学处理前应有防锈、打磨等预处理），应具有防潮、防腐蚀等功能，结构承重性能好。台面采用12.7mm的物理板。

四、储物柜和药品柜（190cm*90cm*40cm）

柜体采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能。分上下两部分，上部为条纹玻璃门下部为钢门。柜门采用双层设计。铰链采用开启度110度进口品牌，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。要求开关可大于10万次，无噪音，防酸碱，耐腐蚀。

五、通风柜

台面：采用20mm厚黑色陶瓷。

柜体：采用1.2mm厚优质冷轧钢板,表面进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂等化学处理浅灰色（化学处理前应有除锈、打磨等预处理），应具有防潮、防腐蚀等功能。

上罩：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能。柜门采用双层设计。上罩体内无裸露螺丝钉。配有补风装置。

铰链：钢质采用开启度110度进口优质品牌，无噪音，防酸碱，耐腐蚀。

拉手：采用合资不锈钢亚光拉手或不锈钢内嵌式扣手，光泽好，耐用。

内衬及导流板：采用6mm厚进口浅色耐酸碱抗倍特板，可根据实验内容的气体比重调节导流板的角度，更快排出有害气体。

视窗：采用6mm厚安全玻璃。带PVC滑槽，升降自如，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停在任意位置。悬导钢索采用PVC包塑，防腐蚀。

照明：采用隐藏式30W日光灯照明，达到400LUX。

插座：采用220V，10A和16A通过3C，长城认证信得过产品。

配件：采用6mm厚PP材料一体成型小水杯，耐酸碱。节约台面面积，采用单口进口烤漆龙头，可调节水平方向。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。

六、附件

（一） 水盆：采用进口产实验室专用黑色PP水盆，6mm厚一体成型，不易老化，有弹性，对玻璃器皿起到保护作用。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸；550mm×450mm×300mm。

（二） 水龙头：采用进口产实验室专用三口双口龙头，铜制，陶瓷阀心，表面烤漆而成，易清洗，不易划伤。带接冷凝水尖嘴。

（三） 滴水架：理化板背板，PP棒

（四） 实验凳：凳面采用ABS硬质塑料，可升降，凳体采用加厚钢管焊接，五脚落地结构，全镀铬处理，要求坚固耐用，保质期3年。落地处增设有防滑耐磨脚垫。

七、预算数量

| 类型 | 延米数 |
| --- | --- |
| 化学中央台 | 1152 |
| 化学中央台试剂架 | 576 |
| 化学边台 | 384 |
| 化学边台试剂架和吊柜 | 384 |
| 储物柜 | 40个 |
| 药品柜 | 40个 |
| 水龙头 | 32个 |
| 滴水架 | 32个 |
| 水槽台 | 32个 |
| 实验凳子 | 768个 |
| 通风柜 | 16个 |
| 物理台 | 216 |
| 合计 |  |