一、无偏差眼动追踪系统性能参数

功能：精确无偏差的眼动追踪，最高的测量精度和分辨率，可实现数小时无偏差操作--无需进行再校正，佩戴隐形眼镜和框镜的被试不受影响。

技术参数：

非入侵式，基于视频的眼动追踪单眼、双眼的暗瞳孔追踪，瞳孔/瞳孔CR。

性能 ：

采样率 1250 Hz / 500 Hz (单眼)， 500 Hz (双眼)

追踪分辨率 < 0.01° (typ.)

凝视精度 0.25° - 0.5° (typ.)

处理延迟 < 0.5毫秒

视角 水平(± 30°),垂直 +30°（上） -45°（下）

二、16导生理信号无线记录分析系统

功能： MP系列研究型多导(道)电生理记录仪及Student Lab系列学生实验型多导(道)电生理记录仪可以有线或无线的方式完成多项生理信号测量：心电、脑电、肌电、眼电、诱发电位、神经电位、无创血压、体温、肌张力、呼吸波、呼吸流速、组织血流速度、血管血流量、氧气含量、二氧化碳含量、血氧饱和度、无创心输出量、皮肤电阻、电刺激。

1、性能参数 
         1）   16个模拟数据采集通道 
         2）   16个数字输入通道 
         3）   2个模拟输出通道 
         4）   16位A/D转换 
         5）   采样率：400KHZ（40万点/秒） 
         6）   可联网工作 
2、软件功能 
           1）   最大60个通道显示 
           2）   可选择外触发或内触发 
           3）   可进行数字滤波 
           4）   可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算， 对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图 
           5）   自由设定存储时刻，时间，重复次数 
           6）   可用EXCEL进行统计计算 资料作为WINDOWS文件长期保存

3、TEL100C-RF无线信号遥测系统

TEL100C-RF系统是一种完全的无线传输系统，可以在被测物体移动或间隔一定距离（75米，理论上150米，视线范围内）时记录数据。TEL100C-RF系统包括一个便携式放大器/发射器，用以转换最多四个通道的数据成为一个调制好的数据流。这个数据流被发射到接收器，然后接收器解调数据并发送到MP系统记录分析。一个MP系统最多可用4个TEL100C-RF系统，允许传送最多源自4个不同区域的共计16个通道的数据。

TEL100C-RF系统用于心电、脑电、肌电、眼电、胃肠电、皮肤电阻、呼吸、脉搏等生理指标测量。

每个TEL100C-RF包括：

TEL100D-RF 有线接收器

TEL100M-C  4通道放大器/发射器（包括TEL100T发射器和TEL100M-C放大器）

TEL100-R无线接收器

4、放大器和换能器

测量心电、脑电、肌电、眼电、诱发电位、神经电位、无创连续血压、体温、肌张力、呼吸波、组织血流速度、血管血流量、氧气含量、二氧化碳含量、血氧饱和度、无创心输出量、皮肤电阻、电刺激所涉及的放大器和换能器均选配。