中国科学院生物物理研究所

液相色谱仪招标公告

招标项目：液相色谱仪

1、指标：

1.1四元梯度泵：延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

1.2自动进样器：进样精度准确，进样针每次进样后可自动清洗

1.3光电二极管阵列检测器：扫描波长范围包括紫外和可见光

1.4色谱软件：在最新Windows XP操作系统下编写和测试

1.5色谱柱及保护柱1根

1.6其他耗材：样品瓶100个，内衬管100个

2、技术服务：

2.1 设备安装调试

2.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

2.2  技术培训

2.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期1天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

2.3 保修期：提供3年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

2.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。提供设备易损配件、耗材，并承诺合同签订之日起2年内以市场最低价格供应耗材。

3. 订货数量：

1台

4. 目的港：

北京

5. 交货日期：

合同生效后2个月内