中国科学院生物物理研究所

真空冷冻干燥机招标公告

招标项目：真空冷冻干燥机

1、指标：

1.1主机：立式中试型真空冷冻干燥机，带独立压缩机，内置三层或三层以上托盘，带压盖系统，腔体内可进行除霜和消毒处理。

1.2主要参数：最大捕冰量6-8kg，冷阱温度可以达到-80℃，液态控温搁板温度范围-50℃-+50℃。

1.3真空泵：抽气率可以达到主机运行要求，含接口和真空泵管。

1.4外置手套操作箱：可进行消毒处理。

1.5过程控制系统软件：具备编程功能，可以实现电脑控制冻干过程，并记录过程数据。

2、技术服务：

2.1 设备安装调试

2.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

2.2  技术培训

2.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期1天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

2.3 保修期：提供3年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

2.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。提供设备易损配件、耗材，并承诺合同签订之日起2年内以市场最低价格供应耗材。

3. 订货数量：

1台

4. 目的港：

北京

5. 交货日期：

合同生效后2个月内